Hoornaar, september 2017,

Onderwerp:    Brandveiligheidvoorwaarden tenten

Voor Brandveiligheid van tenten is van toepassing de NEN 8020-41 en het Bouwbesluit en de Brand beveiligings Verordening (BBV)

Naar aanleiding van het krijgen van een vergunning voor het houden van de jaarlijkse Fokveedag- Boerenlandfeest dient u als standhouder te voldoen aan de volgende brandpreventieve maatregelen in de tent.

1. Uitgangen

- De tent is zodanig ingedeeld dat alle toe- en uitgangen onder alle omstandigheden goed bereikbaar zijn.

- Er is geen sprake van losse vloerbedekking in de vorm van lopers, vloerkleden etc. tevens liggen er geen losse kabels en leidingen in de toe- en uitgangen, looppaden en andere vluchtwegen, tevens is er zo weinig mogelijk brandbaar materiaal aanwezig zoals hooi en stro etc.

- Uitgangen en Nooduitgangen onmiddellijk  te openen zijn, dichtgeknoopte uitgangen zijn niet toegestaan.

- De uitgangen en Nooduitgangen dienen voorzien te zijn van vluchtwegaanduiding volgens NEN 6088 en NEN-EN 1838

2. Elektrische installaties

- De elektrische installaties dienen te voldoen aan de gestelde in NEN 1010 .

- Voor de verlichting van het bouwsel mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektrisch licht.

- De plaats van de verlichtingsornamenten dient zodanig te zijn, dat er geen brandgevaar kan ontstaan

3. Gasinstallaties

- Gasinstallaties dienen te voldoen aan de voorwaarden gesteld in NEN 1078

- Het gebruik van flessengas is alleen toegestaan mits de flessen buiten het bouwsel – op tenminste 5 meter van de tent worden geplaatst..

4. Inrichting

- De aanwezige asbakken en/of papierbakken dienen van onbrandbaar materiaal te zijn.

- Afhankelijke van de grootte van de tent dienen er voldoende blusapparaten aanwezig te zijn, 1 blusser per 150m2 deze dienen zodanig geplaats te zijn dat omvallen tegen wordt gegaan en de BHV/Beveiliging deze terstond kan bedienen. Het blusapparaat dient minimaal 6kg blusmiddel te hebben geschikt voor de brandklassen A.B en C. Deze brandblusser is eventueel vooraf te bestellen bij de organisatie of de huurder van de tent zorgt zelf voor een gelijkwaardige brandblusser.

In een  publiekstoegankelijke ruimte waarin stands,kramen, schappen,podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig als deze voldoen aan NEN 6064, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1

5. Voedselwarenwet:   LETOP ER KAN OP DEZE DAG GECONTROLEERD WORDEN door de heer Henk Saak !!

- Bij de verkoop van etenswaar is Warenwet van kracht,

- Daarnaast zijn specifieke richtlijnen voor het verkopen van etenswaar ( o.a. in gevolge bepaalde vergunningen – zie APV -).

- Een standhouder moet o.a. in het bezit zijn van een sociaal hygiëne certificaat.

- Een standhouder is zelf verantwoordelijk voor het “goed” verkopen van zijn waar. De organisatie van de Fokveedag is dus niet aansprakelijk bij het in gebreke blijven van een standhouder.

Bedankt namens het bestuur,

Fokveedag Boerenlandfeest